江苏科技大学

实 验 报 告

课    程：   信息隐藏与数字水印

课    题：   WAV音频的LSB信息隐藏

学    院：   计算机学院

组    员：   182210710119 陈四贵

182210710101 曹慧珺

182210710104 樊静雯

182210710140 赵富星

班    级：   1822107101

指导老师：   李会格

目  录

一、 实验目的	1

二、 实验环境	1

三、 实验原理	1

四、 实验步骤	1

五、 实验截图	4

六、 实验分析暨客观评价	7

七、 心得体会	7

八、 实验分工介绍	7

- 实验目的

了解WAV文件格式，掌握利用WAV格式音频文件实现LSB信息隐藏原理，设计并实现一种基于WAV文件的LSB信息隐藏算法。了解归一化相关系数NC的概念，利用NC对水印图像和提取图像水印进行比较。

- 实验环境

软件环境：Windows PC机一台、 matlab R2018a

图像参数：512*384 BMP

- 实验原理

WAV是 Microsoft Windows本身提供的音频格式,该格式通常保存一些没有压缩的音频。对于数字音频,其最低位或者最低几位的改变,对于整个声音没有明显的影响,因此替换掉这些不重要的部分,可以隐藏秘密信息。

如果在音频信号中嵌人的水印为图像,则评价提取的水印与原始水印的相似性,可采用归一化相关系数(NC)作为评价标准,其定义为

式中:W为原始水印,w'为提取的水印,它们的大小为M× M2o

- 实验步骤

①在WAV音频中隐藏一组随机生成的二进制数字

- clc;

- clear;

- fid = fopen('1.wav', 'r');

- oa = fread(fid, inf, 'uint8');

- fclose(fid);

- n =5;

- d = randsrc(1,n,[1 0]); %产生随即序列即水印

- M = oa;

- for i=45:45+n-1

- M(i) = bitset(M(i),1 ,d(i-44));

- end

- fid = fopen('music_new_secret.wav','wb');

- fwrite(fid,M ,'uint8');

- fclose(fid);

- figure;

- [y1,Fs] = audioread('1.wav');

- x1 = (0:length(y1) - 1)/Fs;

- subplot(2, 1, 1);

- plot(x1, y1);

- axis([0 max(x1) -1 1]);

- xlabel('Time /(s)');ylabel('Amplitude');title('original audio');

- [y2,Fs] = audioread('music_new_secret.wav');

- x2 =(0:length(y2)-1)/Fs;

- subplot(2, 1, 2);

- plot(x2, y2);

- axis([0 max(x2) -1 1]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('information hiding audio');

- figure;

- subplot(2, 1, 1); plot(x1, y1); axis([0 0.6 -0.05 0.05]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('original audio');

- subplot(2, 1, 2); plot(x2, y2); axis([0 0.6 -0.05 0.05]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('information hiding audio');

- fprintf('嵌入的水印：');

②提取隐藏信息

- fid = fopen('music_new_secret.wav', 'r');

- oa = fread(fid, inf, 'uint8');

- m = oa;

- n = length(oa) - 44;

- for i = 1 : n

- w(i) = bitget(m(44 + i), 1);

- end

- fclose(fid);

- disp(w)  %将提取到的信息打印出来

- rate = length(find(w ~= d)) / length(d); %rate表示为误码率

③在WAV音频中隐藏一个二值图像

- clc;

- clear;

- fid = fopen('hidden_music.wav', 'r');

- oa = fread(fid, inf, 'uint8');

- fclose(fid);

- n = length(oa) - 44;

- io = imread('hidden_image.bmp');

- [row, col] = size(io);

- wi = io(:);

- if row * col > n

- error('音频载体太小，请更换载体');

- end

- info_hd_audio = oa;

- for k = 1 : row * col

- info_hd_audio(44 + k) = bitset(info_hd_audio(44 + k), 1, wi(k));

- end

- fid = fopen('secret_music.wav', 'wb');

- fwrite(fid, info_hd_audio, 'uint8');

- fclose(fid);

- figure;

- [y1, Fs] = audioread('hidden_music.wav');

- x1 = (0:length(y1) - 1) / Fs;

- subplot(2, 1, 1);

- plot(x1, y1);

- axis([0 max(x1) -1 1]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('original audio');

- [y2, Fs] = audioread('secret_music.wav');

- x2 = (0:length(y2) - 1) / Fs;

- subplot(2, 1, 2);

- plot(x2, y2);

- axis([0 max(x2) -1 1]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('information hiding audio');

- figure;

- subplot(2, 1, 1); plot(x1, y1); axis([0 0.6 -0.05 0.05]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('original audio');

- subplot(2, 1, 2); plot(x2, y2); axis([0 0.6 -0.05 0.05]);

- xlabel('Time / (s)');ylabel('Amplitude');title('information hiding audio');

④提取WAV音频中隐藏的图像信息

- clc;

- clear;

- orig_pic = imread('hidden_image.bmp');

- fid = fopen('secret_music.wav', 'r');

- oa1 = fread(fid, inf, 'uint8');

- fclose(fid);

- n1 = 40000;

- for i = 1 : n1

- w1(i) = bitget(oa1(44 + i), 1);

- end

- w1 = w1';

- m1 = reshape(w1, 200, 200);

- figure;

- subplot(1, 2, 1);imshow(orig_pic);title('original picture');

- subplot(1, 2, 2);imshow(m1);title('not attacked extracted picture');

- imwrite(m1, 'school_extract.bmp', 'bmp');

- fid = fopen('music_new_secret_attacked.wav', 'r');

- oa2 = fread(fid, inf, 'uint8');

- fclose(fid)

- n2 = 40000;

- for i = 1 : n2

- w2(i) = bitget(oa2(44 + i), 1);

- end

- w2 = w2';

- m2 = reshape(w2, 200, 200);

- figure;

- subplot(1, 2, 1);imshow(orig_pic);title('original picture');

- subplot(1, 2, 2);imshow(m2);title('attacked extracted picture');

- imwrite(m2, 'school_extract_attacked.bmp', 'bmp');

- 实验截图

1、生成的波形图：

隐藏的信息为：

2、提取到的隐藏信息

可以发现，提取到的信息和隐藏的信息存在一定的区别，粗略计算后误码率rate = 0，可以看出误差并不大。

3、在WAV音频中隐藏一个二值图像

用于隐藏的图像和提取出的图像比较：

- 实验分析暨客观评价

可以发现，虽然我们按照标准的LSB嵌入算法往wav文件里嵌入二值图像，但嵌入的图像与提取出的图像差距较大，但也能依稀看出轮廓，调整了几次图像后也是如此。

经过研讨，我们认为可能是音频文件不是标准的用于实验的音频所导致的，就好像二值图像信息隐写，图像块中黑色像素多于白色像素嵌1，白色像素多于黑色像素嵌0，但若不是使用标准的实验用图像（如lena），其像素分布本就不均匀，使用这种算法恐怕很难找到合适的嵌入点。

LSB算法采用流加密分别对数据本身和嵌入过程进行加密，其安全性完全依赖于密钥，信息嵌入和提取算法简单，速度快，容量较大，具有一定的实用性，但其对信道干扰及数据操作的抵抗力很差，诸如信道干扰、数据压缩、滤波、重采样、时域缩放等操作都会破坏编码信息。

- 心得体会

1、在进行信息隐藏与数字水印的相关实验时，最好使用标准的实验用的图像、音频等载体，否则，使用非实际大规模应用的算法时，实验的效果很有可能会受影响。

2、为了保证嵌入信息的安全性，我们一般并不会采用直接嵌入比特流的方式，而是会采用哈希函数、伪随机数生成器等方法进行层层加密之后再嵌入。

- 实验分工介绍

本组成员均认真积极地合作完成了本次实验，在实验选材、实验设计、实验分析等各个环节均有参与，收获颇多，无偷懒行为。