江苏科技大学

课程实验报告

课    程：     计算机网络与安全

课    题：     防火墙配置与应用

学    院：     计算机学院

姓    名：     陈四贵

班    级：     1822107101

学    号：     182210710119

指导老师：     张笑非

目       录

一、 实验目的	1

二、 实验条件	1

三、 实验步骤	1

标准访问控制列表	1

扩展访问控制列表	2

四、 实验记录	2

五、 实验结果分析与心得	4

六、 思考题	4

- 实验目的

1. 根据实验要求的拓扑结构，利用路由器及交换机连接成网络；

2. 根据要求对数据流进行分类，并配置相应的 ACL；

3. 选择最佳部署位置的路由器，开启基于包过滤的防火墙功能；

4. 将 ACL 绑定到正确接口，并指定其作用于接口的正确队列。

- 实验条件

1. 创建标准访问控制列表；

2. 创建扩展访问控制列表；

3. 将ACL绑定到路由器的接口。

- 实验步骤

标准访问控制列表

配置示例：

Step 1：创建标准ACL，拒绝来自某IP子网的所有分组

Router0# config terminal

Router0(confg)# access-list 1 deny 192.168.1.0 0.0.0.255

Router0(config)# access-list 1 permit any

Step 2：将ACL 绑定到路由器接口上

Router0(config)# interface fa0/0

Router0(config‐if)# ip access-group 1 in

Step 3：测试网络的连通性并记录结果

Step 4：清除该策略no ip access-group 1 in

扩展访问控制列表

配置示例：

Step 1：创建扩展ACL，拒绝来自某套接字的分组

Router0# config terminal

Router0(config)# access-list 100 deny tcp 192.168.1.2 0.0.0.0 192.168.2.2 0.0.0.0 eq www

Router0(config)# access-list 100 permit ip any any

Step 2：将ACL绑定到路由器接口上

Router0(config)# interface fa0/0

Router0(config‐if)# ip access-group 100 in

Step 3：测试网络的连通性并记录结果

- 实验记录

1.设置局域网，测试网络连通性；

2.创建访问控制列表，实现防火墙。

- 实验结果分析与心得

1.在配置好路由器的以太网接口后，需要运行”no shutdown”命令打开以太网接口，否则数据包将无法流通；

2.标准ACL具有普适性，屏蔽所有策略中的报文；扩展ACL可实行一对一定点控制，只屏蔽来自某一ip的某一类型的报文。

- 思考题

1.ACL在定义规则时，除了五元组以外还可以参考哪些信息？

答：可以参考需要屏蔽的报文类型，以及设备性能等。

2.放置标准ACL和扩展ACL的策略有什么不同？

答：标准ACL屏蔽所有策略中的报文；扩展ACL可实行一对一定点控制，只屏蔽来自某一ip的某一类型的报文。